Завдання 1.

Розрахувати рівноважний склад газу (Х) реакції окиснення азоту

N2 + O2 = 2 NO – 180,6 кДж

при високих температурах при Р=0,1 МПа для різного складу газу и температурі. Побудувати графік залежності Х від Т.

| №№ пп | Температура, К | Склад газової суміші, % об. |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Азот | Кисень |  |
| 1 | 1000-4000 | 15,5; 50 | 84,5; 50 | Інтервал розрахунку за Т = 1000 К для усіх варіантів |
| 2 | 1275-5000 | 19,0; 50 | 81,0; 50 |  |
| 3 | 1525-5500 | 21,0; 50 | 79,0; 50 |  |
| 4 | 1775-6000 | 29,0; 50 | 71,0; 50 |  |
| 5 | 2000-6000 | 35,5; 50 | 64,5; 50 |  |
| 6 | 2275-6500 | 40,0; 50 | 60,0; 50 |  |
| 7 | 2275-6500 | 43,0; 79 | 57,0; 21 |  |
| 8 | 2525-6500 | 47,0; 79 | 53,0; 21 |  |
| 9 | 2775-6775 | 50,0; 79 | 50,0; 21 |  |
| 10 | 3000-7000 | 55,0; 79 | 45,0; 21 |  |
| 11 | 3275-7275 | 57,0; 79 | 43,0; 21 |  |
| 12 | 3525-7525 | 60,5; 79 | 39,5; 21 |  |
| 13 | 3775-7725 | 65,0; 50 | 35,0; 50 |  |
| 14 | 4000-7000 | 70,5; 50 | 29,5; 50 |  |
| 15 | 4275-7275 | 75,0; 50 | 25,0; 50 |  |
| 16 | 4525-7524 | 79,2; 50 | 20,8; 50 |  |
| 17 | 4775-7775 | 80,5; 50 | 19,5; 50 |  |
| 18 | 5000-8000 | 82,0; 50 | 18,0; 50 |  |
| 19 | 5275-8275 | 85,0; 50 | 15,0; 50 |  |
| 20 | 5775-8775 | 87,0; 50 | 13,0; 50 |  |

Додатково:

Кр = С2NO / CN2 CO2 = Х2 / [(А – 0,5 Х) (В – 0,5 Х)]

Ig Кр = - 9452 / Т + 1,084

Завдання 2.

Визначити за діаграмою Т-S значення диференційного ефекту ізоентальпного та ізоентропного розширення повітря при різних тисках і температурах. Побудувати графік залежності диференційного ефекту від Р, Т.

Умови:

| №№ пп | Тиск, МПа | Температура, К | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 та 5 | 100, 150, 220 |  |
| 2 | 0,5 та 10 | 120, 160, 260 |  |
| 3 | 0,1 та 4 | 115, 180, 240 |  |
| 4 | 0,15 та 2,5 | 273, 298, 323 |  |
| 5 | 0,25 та 10 | 120, 200, 240 |  |
| 6 | 0,5 та 5 | 125, 150, 200 |  |
| 7 | 0,75 та 5 | 120, 180, 260 |  |
| 8 | 0,9 та 10 | 100, 210, 270 |  |
| 9 | 1 та 4,5 | 125, 150, 200 |  |
| 10 | 1,2 та 7,5 | 150, 175, 273 |  |
| 11 | 1,5 та 10 | 160, 220, 260 |  |
| 12 | 1,7 та 10 | 180, 240, 280 |  |
| 13 | 0,2 та 5 | 200, 260, 300 |  |
| 14 | 0,4 та 5 | 220, 260, 280 |  |
| 15 | 1 та 10 | 140, 200, 280 |  |
| 16 | 0,2 та 8 | 160, 180, 250 |  |
| 17 | 0,8 та 9 | 100, 180, 260 |  |
| 18 | 0,3 та 10 | 120, 200, 280 |  |
| 19 | 0,5 та 10 | 273, 290, 320 |  |
| 20 | 0,4 та 10 | 273, 300, 330 |  |

Завдання 3.

Визначити час конверсії СН4 парою води на каталізаторі ДІАП-3-6Н при П = Н2О : СН4 = 2, якщо ступінь конверсії змінюється від 0,3 до 0,9 (інтервал 0,2). Побудувати графік залежності ступеню конверсії від часу.

Умови:

| №№ пп | Температура, К | Тиск, МПа | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800 | 0,1; 1,0 |  |
| 2 | 825 | 0,1; 1,5 |  |
| 3 | 850 | 0,1; 2,0 |  |
| 4 | 875 | 0,1; 2,5 |  |
| 5 | 900 | 0,1; 3,0 |  |
| 6 | 925 | 0,1; 3,5 |  |
| 7 | 950 | 0,1; 4,0 |  |
| 8 | 975 | 0,1; 4,5 |  |
| 9 | 1000 | 1,0; 4,5 |  |
| 10 | 1025 | 1,0; 4,0 |  |
| 11 | 1050 | 1,0; 3,5 |  |
| 12 | 1075 | 1,0; 3,0 |  |
| 13 | 1100 | 1,0; 2,5 |  |
| 14 | 1125 | 1,0; 2,0 |  |
| 15 | 1150 | 0,5; 1,0 |  |
| 16 | 1175 | 0,5; 1,5 |  |
| 17 | 1200 | 0,5; 2,0 |  |
| 18 | 1100 | 0,5; 2,5 |  |
| 19 | 1025 | 0,5; 3,0 |  |
| 20 | 1050 | 0,5; 4,0 |  |

Додатково:

К = 2,03 х 106 ехр (- 90850 / RT)

Розрахунково-графічне завдання № 2 за навчальною дисципліною

«Технологія зв’язаного азоту та мінеральних кислот»

Завдання 4.

Розрахувати час контактування конверсії СО парою води в залежності від температури, якщо склад газу наступний (% об.): СО = 8, Н2О = 18, Н2 = 60, СО2 = 14. Побудувати графік залежності ступеню конверсії від часу.

| №№ пп | Тиск, МПа | Температура, К | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 573, 673 | = 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 |
| 2 | 2,0 | 653, 753 |  |
| 3 | 2,5 | 673, 773 |  |
| 4 | 3,0 | 525, 625 |  |
| 5 | 3,5 | 550, 650 |  |
| 6 | 4,0 | 600, 700 |  |
| 7 | 4,5 | 625,725 |  |
| 8 | 5,0 | 650, 750 |  |
| 9 | 4,5 | 500, 600 |  |
| 10 | 4,0 | 500, 625 |  |
| 11 | 3,5 | 500, 650 |  |
| 12 | 3,0 | 500, 700 |  |
| 13 | 2,5 | 573, 650 |  |
| 14 | 2,0 | 573, 700 |  |
| 15 | 1,5 | 573, 725 |  |
| 16 | 1,0 | 573, 750 |  |
| 17 | 3,5 | 573, 780 |  |
| 18 | 4,0 | 573, 800 |  |
| 19 | 4,5 | 580, 760 |  |
| 20 | 5,0 | 600, 773 |  |

Завдання 5.

Розрахувати рівноважний склад газу при синтезі аміаку в залежності від тиску та температури. Побудувати графік залежності рівноважної концентрації аміаку від температури.

| №№ пп | Тиск, МПа | Температура, К | Співвідношення Н2 : N2 3 : 1 для усіх варіантів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 598. 648. 673. 698. 723. 748 |  |  |
| 2 | 20 | 610. 650. 680. 730. 750. 770 |  |  |
| 3 | 30 | 673. 698. 723. 748. 773. 873 |  |  |
| 4 | 35 | 673. 750. 760. 773. 873. 973 |  |  |
| 5 | 40 | 720. 750. 770. 800. 820. 850 |  |  |
| 6 | 50 | 670. 720. 750. 770. 800. 843 |  |  |
| 7 | 60 | 700. 720. 750. 770. 820. 870 |  |  |
| 8 | 70 | 473. 500. 523. 550. 573. 600 |  |  |
| 9 | 80 | 600. 623. 650. 675. 700. 723 |  |  |
| 10 | 90 | 720. 745. 770. 795. 823. 873 |  |  |
| 11 | 95 | 800. 823. 850. 873. 900. 923 |  |  |
| 12 | 85 | 823. 850. 873. 900. 923. 973 |  |  |
| 13 | 75 | 450. 470. 490. 520. 550. 570 |  |  |
| 14 | 65 | 570. 590. 610. 630. 650. 670 |  |  |
| 15 | 55 | 670. 690. 700. 720. 750. 770 |  |  |
| 16 | 45 | 760. 790. 810. 830. 850. 870 |  |  |
| 17 | 35 | 400. 470. 520. 570. 610. 670 |  |  |
| 18 | 25 | 450. 500. 550. 600. 650. 700 |  |  |
| 19 | 15 | 650. 700. 750. 800. 850. 900 |  |  |
| 20 | 32 | 850. 870. 910. 950. 970. 990 |  |  |

Завдання 6.

Визначити час контактування реакції окиснення NH3 до NO на платинному каталізаторі в залежності від температури при змінюванні ступеню перетворення аміаку від 0,80 до 0,96.  Побудувати графік залежності ступеню перетворення  NH3 від часу.

| №№ пп | Температура, К | Тиск, МПа |  | Ступінь перетворення аміаку в NO для усіх варіантів 0,80; 0,85; 0,90; 0,92; 0,94; 0,96 | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1123 | 0,1 | 0,45 |  |  |
| 2 | 1123 | 0,2 | 0,65 |  |  |
| 3 | 1123 | 0,3 | 0,73 |  |  |
| 4 | 1173 | 0,4 | 0,8 |  |  |
| 5 | 1173 | 0,5 | 0,9 |  |  |
| 6 | 1173 | 0,6 | 0,95 |  |  |
| 7 | 1223 | 0,7 | 1,0 |  |  |
| 8 | 1223 | 0,73 | 1,2 |  |  |
| 9 | 1223 | 0,8 | 1,4 |  |  |
| 10 | 1223 | 0,9 | 1,5 |  |  |
| 11 | 1223 | 0,95 | 2,0 |  |  |
| 12 | 1273 | 1,0 | 2,5 |  |  |
| 13 | 1273 | 1,1 | 3,0 |  |  |
| 14 | 1273 | 1,25 | 2,75 |  |  |
| 15 | 1273 | 1,4 | 3,0 |  |  |
| 16 | 1153 | 1,5 | 2,75 |  |  |
| 17 | 1153 | 0,1 | 3,5 |  |  |
| 18 | 1153 | 0,2 | 3,0 |  |  |
| 19 | 1153 | 0,3 | 2,5 |  |  |
| 20 | 1153 | 0,45 | 2,8 |  |  |